KIT AUTOMOTEUR Crochat HOe

Ref 18400.   NOTICE de LONTAGE

Ce kit est de montage facile et se compose de:

- 1 carrosserie

- 1 plaque (carter masquant le mécanisme)

- 2 marchepieds

- 1 coffrage frontal renfermant la transmission du frein à main

- 1 phare frontal

- 4 boites d'essieux (avec les ressorts de suspension)

- Une feuille de plastique transparent pour les vitres

- 2 agrafes en fil de laiton de 0.5 pour les marchepieds d'accès à la cabine

Modification du châssis N Kato 11-104

Enlever les attelages avant et arrière avec leurs fixations.

Couper les deux rambardes d'extrémité

Couper les 4 marchepieds

Couper les 4 tampons

Poncer les boites d'essieux du châssis si vous désirez les remplacer par celles qui sont fournies avec le kit (optionnel).

Les parties à couper sont signalées en gras.

Une fois les pièces coupées, ajuster le châssis  Kato sous la plaque carter, et forer deux orifices afin de solidariser l'ensemble obtenu avec 2 vis.

Montage de la carrosserie

Poncer avec une lime plate puis une lime aiguille les encadrements des fenêtres en éliminant les bavures et poncer avec une lime plus forte la partie inférieure de la carrosserie jusqu'à obtention du résultat optimum recherché. Combler les creux ou imperfection avec du mastic fin de modélisme et poncer avec du papier de verre fin (grains 1200) à l'eau. Nettoyer la carrosserie avec de l'eau additionnée de produit de vaisselle (dégraissants) en frottant avec une brosse à dents usagée.

Positionner et coller les marchepieds sous les portières arrières, percer les orifices sous les portes avant  pour coller pièces obtenues avec le fil de laiton convenablement plié en forme de marchepieds. Positionner et coller le coffrage de renvoi du frein a main à l'endroit où se termine l'axe vertical frontal. Coller le phare.

Coller les boites d'essieux à la place des originales du châssis qui ont été au préalable arasées (optionnel, voir ci-dessus).

Les pièces à coller sont indiquées en rouge.

Pour plus de commodités, il est préférable de peindre les pièces avant de les coller (colle cyanolite ou Araldite).

Peinture

Nettoyer de nouveau soigneusement la carrosserie et la plaque carter avec de l'eau et du savon en frottant avec une vieille brosse à dents.Une fois l'ensemble sec, appliquer une couche d'impression et laisser sécher 24 heures.

Peindre le châssis, les bas de caisse, et les rambardes en noir satiné.

Peindre l'intérieur en marron, le toit en gris foncé et la carrosserie en gris bleu ou vert.

Peindre les plaques de tamponnement en rouge et les encadrements des baies en brun.

Découper et coller les vitres à leurs places.

Votre modèle est prêt à rouler.

Productos para Modelismo S.L

Apartado de correos 40

08320 El Masnou Spain

info@a2mweb.com

=========================